# Администрация ЗАТО ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 августа 2011 года                                                                          № 624

О теплоснабжении потребителей на территории ЗАТО Видяево

В целях обеспечения устойчивого функционирования систем теплоснабжения потребителей, принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории ЗАТО Видяево (приложение №1).

2. Утвердить график ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке тепловой мощности тепловых источников в пропускной способности теплосети (приложение №2).

3. Утвердить расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов ЗАТО Видяево (приложение №3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации

ЗАТО Видяево                                                                                         С.В. Белаш

Приложение №1 к постановлению

администрации ЗАТО Видяево

от  05 августа  2011 г. № 624

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории ЗАТО Видяево

1.Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет взаимодействие Администрации ЗАТО Видяево, оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы АСС ЗАТО Видяево, МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, Аварийно-спасательной службы ЗАТО Видяево, МУ УМС ЗАТО Видяево, участка ЗАТО Видяево ОАО «Водоканал», участок ЗАТО Видяево ОАО «123 ЭС», газовый участок ЗАТО Видяево ООО «Севгаз» и других организаций, независимо от форм собственности, при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения.

1.2. Основной задачей организаций является обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения потребителей, принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации аварий и восстановление их работы в заданном режиме.

1.3. Общую координацию действий организаций при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения в границах ЗАТО Видяево осуществляет администрация ЗАТО Видяево.

1.4. В организациях должны быть утверждены инструкции с разработанным оперативным планом действия при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой мощности и топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения отопления, опорожнения тепловых систем и систем центрального отопления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, определена организация дежурств и действий работников организаций при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения. Конкретный перечень необходимой аварийной и эксплуатационной документации в каждом подразделении устанавливается руководителем организации.

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, сварочными постами, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется директором МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево.

1.6. Все аварийно-восстановительные работы должны выполняться по графикам, согласованным с администрацией ЗАТО Видяево. Аварийно-восстановительные работы выполняются в кратчайшие сроки с предварительным сообщением об их проведении в администрацию ЗАТО Видяево.

1.7.  В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, постановлением главы администрации ЗАТО Видяево к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные организации.

2.Взаимодействие оперативных служб и организаций при возникновении аварийных ситуаций

2.1.При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении теплоснабжения оперативный персонал МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево принимает срочные меры по обеспечению безопасности на месте аварий (ограждения, освещение, охрана и др.),  обеспечивает оперативный контроль за ходом устранения повреждения, восстановлением нормативных температурных параметров и режимов теплоснабжения потребителей и  действует в соответствии с утвержденной местной инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

2.2. Об аварии и о принятом решении старший оператор котельной МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево сообщает немедленно по каналам связи начальнику котельной (начальнику участка теплосети) МУПП ЖКХ и оперативному дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы АСС ЗАТО Видяево (далее – ОД ЕДДС).  ОД ЕДДС организует взаимодействие должностных лиц и организаций ЗАТО Видяево по направлению сил и средств для ликвидации аварий и проведению аварийно-восстановительных работ.

2.3. О нарушениях теплоснабжения, авариях, времени на восстановление, характере и принимаемых мерах ОД ЕДДС информирует руководителей организаций, попавших в зону аварии.

2.4.	При получении информации о повреждении внутренних инженерных систем здания, персонал энергоснабжающей организации по заявке МУ УМС ЗАТО Видяево в течение одного часа обязан отключить потребителей.

2.5. Руководителем работ по локализации и устранению аварий являются:

-до прибытия на место начальника котельной (начальника участка теплосети) МУПП ЖКХ - старший оператор котельной МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево;

-после прибытия – начальник котельной (начальник участка теплосети) МУПП ЖКХ или лицо, его замещающее.

2.6.Ликвидация аварий на инженерных сетях со значительным количеством отключаемых потребителей производится по согласованным планам с администрацией ЗАТО Видяево.

2.7.Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимаются по согласованию с администрацией ЗАТО Видяево.

2.8. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителям принимается директором МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево или лицом, его замещающим по согласованию с администрацией ЗАТО Видяево.

2.9. Организации и предприятия, имеющие свои подземные сооружения в месте возникновения аварий на тепловых сетях, обязаны направить своих представителей по вывозу ОД ЕДДС в течении одного часа для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

2.10. Оперативная схема оповещения и регламент предоставления оперативной информации прилагаются (Приложения №№1, 2).

Приложение №1 к Порядку ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории ЗАТО Видяево

Оперативная схема оповещения ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения ЗАТО Видяево

Старший оператор котельной МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево

Оперативный дежурный

ЕДДС ЗАТО Видяево

01 (5-65-66)

Председатель КЧС Глава ЗАТО Видяево Дубовой С.М.

дом.5-70-26

раб. 5-66-75

Заместитель председателя КЧС и.о. Главы администрации Градов В.А.

дом. 5-74-19, раб.5-66-76

Начальник котельной МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево

Рябцев В.А.

дом. 5-70-56, раб.5-66-93

Начальник МУ УМС Сахнов В.И.

дом.5-73-20

раб.5-61-40

Начальник АСС

Торопенко А.В.

дом.5-64-37

раб.5-66-41

Начальник участка ОАО «Водоканал»

Финогенов С.В.

дом.5-61-36, раб. 5-66-88

Начальник участка ОАО «123 ЭС»

Куликов В.В.

дом.93-306, раб.5-65-48, 5-66-72

Начальник газового участка ЗАТО Видяево ООО «Севгаз» Скрипник Н.П.

дом.5-69-83, раб.5-61-90

802 Береговая база (в/ч77360)

Крюков С.Ю.

ОД 5-63-33, раб. 5-65-51

147 ОМИС

Соколов В.А.

раб. 5-62-59, 5-60-01

Начальник ОВД

Решетников Д.М.

моб.9113346511

раб.5-66-68

Диспетчер скорой помощи

5-75-03,

03

Директор МУПП ЖКХ

Рябцев В.А.

дом. 5-70-56, раб.5-66-93

Приложение №2 к Порядку ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории ЗАТО Видяево

РЕГЛАМЕНТ

предоставления оперативной информации

| Наименование и критерии нарушения | Срок передачи информации | Кто предоставляет информацию | Кому предоставляется информация | Порядок предоставления информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1.Аварийные отключения тепломагистралей тепловых сетей с прекращением теплоснабжения коммунально-бытовых потребителей | 15 мин. | Старший оператор котельной МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | 1. Начальнику котельной (начальнику участка теплосети) 2. ОД ЕДДС ЗАТО Видяево | По телефону |
|  | 15 мин. | ОД ЕДДС ЗАТО Видяево | 1. Председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе муниципального образования ЗАТО Видяево 2. Главе администрации ЗАТО Видяево 3.Директору МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево 4.В соответствии со схемой оповещения (при необходимости) | По телефону |
| 1.2.Аварийная остановка ТЭЦ . | 15 мин. | Старший оператор котельной МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | 1. Начальнику котельной (начальнику участка теплосети) 2. ОД ЕДДС ЗАТО Видяево | По телефону |
|  | 15 мин. | ОД ЕДДС ЗАТО Видяево | 1. Председателю КЧС и ОПБ ЗАТО Видяево, Главе муниципального образования ЗАТО Видяево 2. Главе администрации ЗАТО Видяево 3.Директору МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево 4.В соответствии со схемой оповещения (при необходимости) | По телефону |
| 1.3.Плановые работы, согласованные с администраций ЗАТО Видяево, с отключением тепломагистралей теплосетей с указанием количества жилых домов и учреждений соцкультбыта. | На 9:00 час. и 17:30 час. текущих суток | Начальник котельной (начальник участка теплосети) МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | 1.Главе муниципального образования ЗАТО Видяево 2.Главе администрации ЗАТО Видяево | По телефону |
| 1.4.Введение ограничения в теплоснабжении потребителей на период свыше 4 часов. | 30 мин. | Начальник котельной (начальник участка теплосети) МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | 1.Главе муниципального образования ЗАТО Видяево 2.Главе администрации ЗАТО Видяево 3.Начальнику МУ УМС ЗАТО Видяево | По телефону |
| 2.Оперативная информация, итоговая сводка оперативной информации |  |  |  |  |
| 2.1.Оперативная информация об отключении потребителей с указанием адресов выявленных неисправностей, характера и особенности дефектов, количества отключенных потребителей, принимаемые меры, время начала и окончания работ. | По состоянию на 9:00 час. и 18:00 часов текущих суток | Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | 1.Главе муниципального образования ЗАТО Видяево 2.Главе администрации ЗАТО Видяево | По телефону |

Приложение №2 к постановлению

администрации ЗАТО Видяево

от  05 августа  2011 г. № 624

ГРАФИК

ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке тепловой мощности тепловых источников в пропускной способности теплосети

| № п/п | Перечень потребителей и очередность отключения | Значение ограничиваемой нагрузки (Гкал в час) | ФИО должностных лиц, ответственных за введение отключений (номера телефонов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.В первую очередь |  |  |  |
| 1 | Муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево (ул.Центральная, 7а) | 4,5 | Бушин С.И. (89211719407) |
| 2 | Дом офицеров (ул.Центральная, 5) | 0,29 | Бугайчук А.Е. (5-66-84) |
| 3 | ул. Центральная, д.1 (военный суд) | 0,088 | Базоев В.А. (5-66-67) |
| 4 | Центр культурного досуга, ул.Заречная, д.17 | 0,089 | Кичигин А.А. (89211033447) |
| 5 | Гараж 147 ОМИС | 0,03 | Соколов В.А. (5-62-59, 5-60-01) |
| 6 | Гараж ДЭУ-66 | 0,029 | Воронов А.А. (5-65-68) |
| 7 | Гараж Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево» | 0,017 | Иванов В.О. (5-68-07) |
| 2.Во вторую очередь |  |  |  |
| 1 | Администрация ЗАТО Видяево (ул.Центральная, 8) | 0,096 | Градов В.А. (5-66-76) |
|  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево» (ул.Заречная, 60 и ул.Нагорная) | 0,429 | Иванов В.О. (5-68-07) |
| 2 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №1 «Солнышко» комбинированного вида | 0,067 | Щербакова Т.П. (5-62-83) |
| № п/п | Перечень потребителей и очередность отключения | Значение ограничиваемой нагрузки (Гкал в час) | ФИО должностных лиц, ответственных за введение отключений (номера телефонов) |
| 3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №2 «Елочка» комбинированного вида (ул.Заречная, 9) | 0,078 | Цедик Н.О. (5-72-11) |
| 4 | Муниципальное медицинское учреждение «Поликлиника ЗАТО Видяево» (ул.Центральная, 16) | 0,096 | Соколова Е.Ю. (5-60-45) |
| 3.В третью очередь |  |  |  |
| 1 | Горячее водоснабжение жилых домов | 1,699 | Шевченко О.М. (5-66-73) |

Отключению не подлежат:

-ФГУ "1469 ВМКГ СФ" гб. Ура поликлиника (с лазаретом);

-отопление жилых домов.

Приложение №3 к постановлению

администрации ЗАТО Видяево

от  05 августа  2011 г. № 624

Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов ЗАТО Видяево

Основание:

Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, приказ Госстроя России от 06.09.2000 №203

| № п/п | Адрес | Толщина стен, м | Коэффициент аккумуляции, ч | Время, допустимое для устранения и восстановления теплоснабжения жилых домов ЗАТО Видяево, ч при температуре наружного воздуха, оС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ±0 | -10 | -20 | -30 |
| 1 | Заречная, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58 Центральная, 7, 21, 25 | 0,25 | 30 | 15.4 | 9,0 | 6,9 | 5,1 |
| 2 | Заречная, 40 Центральная, 1, 3, 6 Центральная, 10, 12, 14, 23 | 0,64 | 60 | 25,0 | 16,7 | 12,5 | 10 |