- Утверждена

постановлением Администрации ЗАТО Видяево

от «12» сентября 2018 г. № 731

###### ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

###### санитарной очистки территории

###### городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области

2018 год

Оглавление

Оглавление ........................................................................................................................2

Термины и определения, использованные в материалах генеральной схемы ...........3

Введение.............................................................................................................................51. Краткая характеристика объекта и природно – климатические условия…............ 5

2. Существующее состояние и развитие ЗАТО Видяево на перспективу........................................................................................................................7

3. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки.............................................................................................................................. 12

3.1. Общие положения…………………………………………………………………12

3.2. Существующее состояние летней и зимней уборки……………………….……14

3.2.1. Уборка территории………………………………………………………………14

3.2.2. Особенности уборки территории в весенне-летний период …………………17

3.2.3. Особенности уборки территории в осенне-зимний период ………………….18

4. Твердые коммунальные отходы …………………………………………………....19

4.1. Существующая система сбора и вывоза отходов ……………………………….20

4.2. Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки ……………..22

4.3. Пути решения проблем в сфере санитарной очистки …………………………..22

5. Предлагаемая организация системы обращения с отходами …………………….22

5.1. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов ………………..22

5.1.1. Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов …………………....23

5.1.2. Организация сбора и вывоза прочих отходов ………………………….……...24

5.1.3. Утилизация и переработка отходов ……………………………………………24

5.2. Прогноз изменения количества образующихся ТКО …………………………...24

5.3. Прогнозируемое количество твердых коммунальных отходов, образующихся на территории ЗАТО Видяево ……………………………………………………...…25

5.4. Определение необходимого количества контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов………………………………………………………………...25

5.5. Правила организации и содержания контейнерных площадок…………….…..26

5.6. Определение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза отходов потребления…………………………………………………………………...27

5.7. Организация системы приема вторичного сырья ……………………………….28

5.8. Размещение и обезвреживание коммунальных отходов ……………………….30

5.9. Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами ………………………..…31

5.10. Структура затрат на осуществление процесса обращения с отходами ………32

5.11. Разработка системы отчетности в сфере обращения с отходами …………….34

6. Совершенствование нормативно – правового обеспечения мероприятий в сфере обращения с отходами……………………………………………………………...….35

7. Организация работ по летней и зимней уборке ……………………………...…...36

7.1. Технология летнего содержания дорог …………………………………………36

7.2. Технология зимнего содержания дорог ………………………………………... 39

8. Капиталовложения на мероприятия по очистке территории муниципального образования……………………………………………………………………….…….43

9. Выводы и рекомендации ……………………………………………………………43

Термины и определения, использованные в материалах генеральной схемы

Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.

Лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.

Мусоросортировочный комплекс (МСК) – комплекс оборудования, обеспечивающий сортировку ТКО с выделением фракций, пригодных для вторичного использования (рециклинга), а также позволяющий снизить нагрузку экологического характера на свалку ТКО захоронения с возможностью создания на ее базе рентабельного производства.

Мусороперегрузочная станция (МПС) – пункт перегрузки ТКО более чем из 1 населенного пункта, применяемый с целью сокращения транспортных расходов. Существует несколько технологий организации станций перегрузки. В общей форме они могут быть сведены к следующим трем технологиям:

1) простая перевалка отходов из приходящих малых контейнеров и мусоровозов в крупные контейнеры;

2) выгрузка поступающих отходов на бетонное основание (под навесом) с их последующей загрузкой в крупные контейнеры при помощи фронтального одноковшового погрузчика;

3) выгрузка поступающих отходов через бункер в крупные контейнеры, в которых отходы уплотняются при помощи стационарного уплотнителя отходов.

Мусороперерабатывающий завод (МПЗ) – в общем случае представляет собой линию сортировки, оснащенную специальным оборудованием для переработки отсортированного вторсырья в товарную продукцию (гранулят, утеплитель, пластиковые трубы, кровельные материалы и пр.).

Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшей утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Объект размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Полигон ТКО - комплексы природоохранных сооружений, предназначенные для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТКО, предотвращающие попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных организмов.

Рабочие участки (карты) - участки на территории свалок, на которых возможно открыто манипулировать с отходами. Рабочие участки могут находиться на территории приемного участка, участка для хранения и обработки отходов.

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.

Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.

Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

ВВЕДЕНИЕ

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем, была разработана Схема санитарной очистки территории ЗАТО Видяево (далее – схема, схема санитарной очистки).

Основанием для разработки схемы являются:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (МДК 7-01.2003);

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест в муниципальном образовании.

Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТКО (полевого компостирования), укрупненные показатели капиталовложений.

1.   КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В соответствии с Законом Мурманской области от 17.07.1999 № 154-01-ЗМО «Об образовании муниципального образования поселок Видяево» образовано  муниципальное образование поселок Видяево (в том числе описаны границы), которому  Указом Президента Российской Федерации № 269 от 06.03.2001 придан статус  ЗАТО. В соответствии с  требованиями федерального законодательства  как закрытое административно-территориальное образование п. Видяево  Законом Мурманской области от 02.12.2004 № 530-01-ЗМО «О наделении статусом городского округа закрытых административно-территориальных образований Мурманской области» наделено статусом городского округа.

В состав ЗАТО Видяево входят: населенный пункт Видяево, базы Северного флота, расположенные в губе Ара, губе Ура, населенный пункт Чан-Ручей.

Общая площадь муниципального образования составляет 7727,35 га, в том числе:

- земли Северного флота – 2687 га,

- населенный пункт Видяево - 34,02 га,

- населенный пункт Чан-Ручей – 4,33 га

- земли запаса муниципального образования – 5002,0 га.

Протяженность границ ЗАТО Видяево составляет около 35 км.

Муниципальное образование распложено на относительно небольшом расстоянии от Мурманска (70 км). Ближайший сельский населённый пункт Кольского района, с. Ура-Губа, находится менее чем в 5 км от н.п. Видяево.

С окружающими территориями, в том числе с городом Мурманском, Видяево соединено автомобильной дорогой, которая, в свою очередь, является ответвлением от Федеральной автомобильной трассы М-18 «Санкт-Петербург-Мурманск-Борисоглебск». Ближайшая железнодорожная станция Килпъявр расположена на расстоянии 28 км от   Видяево.

Посёлок Видяево расположен в южной части губы Ура. Берега обрывистые, скалистые. Климат территории формируется под воздействием отепляющего влияния Баренцева моря. Характерно преобладание поступления воздушных масс атлантического и арктического происхождения и интенсивная циклоническая деятельность, которая усиливается в холодный период года, что обуславливает сравнительно мягкую, хотя и продолжительную зиму и прохладное короткое лето с довольно - значительным количеством осадков. Средняя годовая температура около 0 градусов С.  Самый тёплый месяц - июль, средняя месячная температура плюс 11,4 градуса С. Абсолютный максимум – плюс 34 градуса С. Самый холодный месяц - февраль, средняя месячная температура - минус 8,6 градуса С. Абсолютный минимум – минус 34 градуса С. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градуса С осуществляется в конце апреля и октября, число дней с температурой ниже 0 градуса С равно 187.

Для района характерна интенсивная циклоническая деятельность. Частое прохождение циклонов в зимнее время сопровождается продолжительными оттепелями, которые сменяются резким похолоданием; а летом снижением температуры, сильными ветрами и обильными осадками.

В течение года и в зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, летом - ветры северных направлений. Наибольшую повторяемость имеют штили и ветры со скоростью 1-8 м/сек (80-83%), на долю штормовых ветров приходится около 3%. Штормовые ветры больше 20 м/сек. наблюдаются в январе-марте от северной половины горизонта, реже - от юго-запада, запада. Максимальные скорости ветра (м/сек.) повторяемостью: 1 раз в год – 27; 1 раз в 5 лет – 30; 1 раз в 10 лет – 32; 1 раз в 20 лет – 33.

Гидрографическая сеть населенного пункта представлена рекой Урица, впадающей в губу Урица, которая является частью акватории губы Ура Баренцева моря.

Режим стока реки в годовом разрезе характеризуется высоким весенним половодьем, низкой зимней и летней меженью и относительно небольшими летне-осенними подъемами, вызываемыми дождями. Характерно значительное преобладание весеннего стока над летне-осенним и небольшое – летне-осеннего над зимним.

Весеннее половодье, как правило, начинается в конце апреля – начале мая. В отдельные годы сроки начала половодья колеблются в значительных пределах: от первой декады апреля до третьей декады мая.

Дождевые паводки чаще всего наблюдаются с июля по сентябрь. Максимальные расходы дождевых паводков, за некоторыми исключениями, по величине значительно ниже снеговых.

Средняя продолжительность дождевых паводков составляет 10-20 дней.

Инженерно-геологические условия ЗАТО Видяево характеризуются как ограниченно благоприятные. Основными ограничениями являются наличие территорий с уклонами поверхности 10-20%; заболоченные и заторфованные территории, с мощностью торфа менее 2,0 м; обрывистые склоны.

В целом, климат морской, полярный, с продолжительной зимой (с октября по апрель) с сильными ветрами при низких температурах, частыми метелями с большим объемом снегопереноса, полярной ночью в течение 2-х месяцев и коротким летом (июнь-август) с полярным днем в течение двух месяцев.

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗАТО ВИДЯЕВО НА ПЕРСПЕКТИВУ

Численность населения ЗАТО Видяево на 01.01.2017 года составила 6146 чел.  Основную часть экономически активного населения муниципального образования ЗАТО Видяево как и в предыдущие периоды составляют военнослужащие, работники государственных предприятий Министерства обороны РФ, а так же работники муниципальных учреждений.

Таблица 1. Динамика численности населения

| Годы | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2023 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| человек | 6215 | 6267 | 6319 | 6279 | 6296 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |

Прогноз изменения численности населения основан на прогнозе социально-экономического развития ЗАТО Видяево на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Ожидается, что в прогнозные годы за счет достаточно высокого уровня рождаемости, низкого уровня смертности и миграционного оттока населения, в том числе по сравнению с аналогичными областными показателями, продолжится тенденция незначительного роста численности населения в пределах 50 человек в год, и к 2017 году среднегодовая численность населения будет составлять 6,5 тыс. человек.

Общая площадь жилищного фонда ЗАТО Видяево составляет 185,7 тыс.м2 (в том числе 44,9 тыс.м2 – законсервированы).

Средняя обеспеченность жильем составляет 18,7 кв. метров на человека.

Жилая застройка в ЗАТО Видяево в основном представлена   пятиэтажными многоквартирными домами со всеми видами благоустройства. Новое строительство в последние годы не ведется. Дома и подъезды на консервации - 34,2 тыс.м2.

В населенных пунктах ЗАТО Видяево существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 100 %. Источником водоснабжения п. Видяево является озеро Большое Ура-Губское, п. Ара-Губа озеро Безымянное.

На территории ЗАТО Видяево отсутствуют многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными. В отношении жилищного фонда ежегодно проводятся плановые и при необходимости капитальные ремонты в соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития ЗАТО пос. Видяево на 2014-2020 годы.

На территории ЗАТО Видяево зарегистрировано 56 организаций, из них 16 организаций муниципальной формы собственности, в том числе 6 учреждений образования, 1 учреждение здравоохранения, 2 учреждения культуры и искусства (в том числе МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево») и 1 унитарное производственное предприятие по обслуживанию и содержанию жилищного фонда и территории муниципального образования, вывозу и захоронению ТКО.

Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» - единственная организация в ЗАТО Видяево, которая предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведению жителям п. Видяево, п. Ара-Губа, а также в полном объеме объектам социального назначения и торговли, а также оказание услуг водоснабжения и водоотведения войсковым частям Министерства обороны. На данный момент в ЗАТО Видяево существует одна зона водоотведения – поселок Видяево. Через канализационные очистные сооружения сточные воды отводятся от района улицы Заречная, от района улиц Центральная и Нагорная сточные воды сбрасываются в Губу Ура Баренцева моря без очистки через два выпуска. По улице Центральная запланировано строительство канализационной насосной станции. Данное мероприятие будет реализовано в 2018 – 2020 годах в связи с тем, что решением Кольского районного суда Мурманской области от 24 января 2013 года по делу № 2-91/2013 на Администрацию ЗАТО Видяево возложена обязанность обеспечить очистку и обеззараживание неочищенных сточных вод, поступающих в губу Ура Баренцева моря от производственной деятельности и населения поселка Видяево до показателей, установленных нормативами предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения. В связи с этим необходимо строительство трубопроводов для подачи сточных вод от новой КНС до существующих очистных сооружений, модернизация которых также запланирована с увеличением проектной производительности до 3000 м3/сут и установка биологической очистки сточных вод. Также запланирована реконструкция существующей канализационной насосной станции на улице Заречная. Все эти мероприятия позволят ликвидировать сбросы неочищенных сточных вод в губу Ура Баренцева моря и снизить показатели предельно допустимых концентраций до нормативных.

Ориентировочная цена строительства КНС актуальна на IV квартал 2014 года и составляет 22 206,34 тыс. руб. Стоимость строительных, монтажных и пуско-наладочных работ может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и местоположения объекта.

Сети ЗАТО Видяево:

- Общая протяженность водопроводных сетей–26 200 м.п.

- Количество КНС-1

- Общая протяженность автодорог – 13,0 км;

- Протяженность газопроводов – 2,1 км;

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования

местного значения муниципального образования ЗАТО Видяево

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Идентификацион-ный номер автодороги | Место расположения | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения от КПП №1 до КПП № 4 н.п.Видяево | 47-000 ОП МГ 01 | Мурманская область, н.п.Видяево | 3,424 |
| 2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Заречная (внутрипоселковая) н.п.Видяево | 47-000 ОП МГ 02 | Мурманская область, н.п.Видяево | 0,990 |
| 3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Центральная (внутрипоселковая) н.п.Видяево | 47-000 ОП МГ 03 | Мурманская область, н.п.Видяево | 1,040 |
| 4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Нагорная (внутрипоселковая) н.п.Видяево | 47-000 ОП МГ 04 | Мурманская область, н.п.Видяево, ул.Нагорная | 0,208 |
| 5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Заречная – внутрипоселковая (улично-дворовая дорожная сеть) | 47-000 ОП МГ 05 | Мурманская область, н.п.Видяево, ул.Заречная (автодорога улично-дворовая в районе жилых домов ул. Заречная, объектов соцкультбыта и образования, прочих объектов, объездная автодорога по четной стороне) | 5,224 |
| 6 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Центральная – внутрипоселковая (улично-дворовая дорожная сеть) | 47-000 ОП МГ 06 | Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Центральная (автодорога улично-дворовая в районе жилых домов ул. Центральная, объектов соцкультбыта и образования, прочих объектов) | 1,238 |
| 7 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Нагорная – внутрипоселковая (улично-дворовая дорожная сеть) | 47-000 ОП МГ 07 | Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Нагорная (автодорога улично-дворовая в районе жилых домов ул. Нагорная, объектов соцкультбыта и образования, пр. объектов) | 0,600 |
| 8 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения (подъезд к пожарному депо №7) | 47-000 ОП МГ 08 | Мурманская область, н.п. Видяево | 0,276 |
| ИТОГО: |  |  |  | 13,000 |

Таблица 3. Перечень данных по перспективному развитию ЗАТО Видяево

| Показатель | Единица измерения | На 01.01.2015 | На 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел. | - 6,3 | 6,5 |
| Численность населения, проживающего в многоквартирных домах | тыс. чел. | 6,3 | 6,5 |
| Численность населения, проживающего в не канализованных домовладениях | тыс. чел. | 0 | 0 |
| Этажность застройки 1 - 2-этажные 3 - 5-этажные более 5-ти этажей | %/тыс. чел. | 0/0 100/6,3 0/0 | 0/0 100/6,3 0/0 |
| Больницы | коек | 0 | 0 |
| Поликлиники | единиц | 2 | 2 |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 460 | 460 |
| Общеобразовательные школы | учащихся | 586 | 580 |
| Учреждения культурно-досугового типа | мест | 450 | 450 |
| Магазины | кв. м торговой площади | 1773,1 | 1773,1 |
| Рынки | кв. м торговой площади | отсутствуют | отсутствуют |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | 85 | 85 |
| Гостиницы | мест | 0 | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | единиц | 7 | 7 |
| Общая площадь земель в пределах городской черты | га | 34,02 | 34,02 |
| Общая протяженность проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км | 13,0 | 13,0 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м в сутки | 2,7 | 2,7 |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 100 | 100 |

Развитие ЗАТО Видяево на перспективу связано с сохранением градообразующего предприятия. Разработка схемы осуществлялась исходя из консервативного варианта развития, предполагающего, что в развитии экономики, социальной инфраструктуры и местного бюджета сохранятся инерционные (имеющиеся) тенденции в связи с малой динамичностью изменения (или даже ухудшения) условий их протекания.

Сдерживающими факторами развития экономики ЗАТО Видяево является закрытость территории.

Ухудшение показателей возможно в случае проведения организационно-штатных мероприятий Минобороны России в связи с тем, что градообразующим объектом является войсковая часть.

3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ

ОЧИСТКИ И УБОРКИ

3.1. Общие положения

В силу относительно малой освоенности территории хозяйственной деятельностью, удаленностью от крупных населенных пунктов и промышленных объектов, ЗАТО Видяево отличается экологически чистой природной средой.

На территории ЗАТО Видяево жители самостоятельно организуют вынос ТКО на площадки временного складирования ТКО, во время проведения массовой уборки территории – субботников, услугу по вывозу ТКО предоставляет МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, а также данную услугу оказывает для бюджетных учреждений (школы, детские сады, учреждения здравоохранения).

Контейнерные площадки для сбора отходов на территории ЗАТО Видяево

| № п/п | Адрес контейнерной площадки | Адреса обслуживаемых домов | Оборудование контейнерной площадки для ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во контейнеров, шт. | объем контейнера, м3 |
| 1 | ул. Центральная, д. 1 | ул. Центральная, д. 1, 3, 6, 7, 8 | 4 | 0,75 |
| 2 | ул. Центральная, д. 10 | ул. Центральная, д. 10, 12, 14 | 4 | 0,75 |
| 3 | ул. Центральная, д. 18 | ул. Центральная, д. 21, 23 | 3 | 0,75 |
| 4 | ул. Заречная, д. 35 | ул. Заречная, д. 31, 29, 25, 27, 33, 35, 41 | 7 | 0,75 |
| 5 | ул. Заречная, д. 13 | ул. Заречная, д. 13, 19, 21, 23 | 6 | 0,75 |
| 6 | ул. Заречная, д. 1 | ул. Заречная, д. 1, 5, 7 | 5 | 0,75 |
| 7 | ул. Заречная, д. 2 | ул. Заречная, д. 2, 6, 8, 12, 14 | 5 | 0,75 |
| 8 | ул. Заречная, д. 18 | ул. Заречная, д. 16, 20, 40, 18, 22 | 5 | 0,75 |
| 9 | ул. Заречная, д. 26 | ул. Заречная, д. 26, 42, 44, 46, 30, 28 | 5 | 0,75 |
| 10 | ул. Заречная, д. 54 | ул. Заречная, д. 52, 54, 56, 58 | 5 | 0,75 |
| 11 | ул. Заречная, д. 34 | ул. Заречная, д. 34, 36 | 4 | 0,75 |
| 12 | ул. Заречная, д. 50 | ул. Заречная, д. 32, 38, 48, 50 | 5 | 0,75 |
| 13 | ул. Нагорная, д. 4 | ул. Нагорная, д. 4 | 3 | 0,75 |
| 14 | Котельная 801 ТЦ | Котельная 801 ТЦ | 3 | 0,75 |
| 15 | ЦТП | ЦТП | 2 | 0,75 |
| 16 | ул. Нагорная, д. 2 | ул. Нагорная, д. 2 | 2 | 0,75 |
| 17 | ТП "Водоканал" АО ГУ "ЖКХ" | ТП "Водоканал" АО ГУ "ЖКХ" | 1 | 0,75 |
| 18 | ОАО "Оборонэнерго" | ОАО "Оборонэнерго" | 2 | 0,75 |
| 19 | СПЧ № 7 | СПЧ № 7 | 1 | 0,75 |
| 20 | за Заречной, д. 26 (зона барбекю) | за Заречной, д. 26 (зона барбекю) | 2 | 0,75 |
| Итого контейнерных площадок - 20 ед. |  |  |  |  |
| Итого контейнеров - 74 ед. |  |  |  |  |

Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством.

На территории ЗАТО Видяево запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории.

На территории общего пользования ЗАТО Видяево запрещается сжигание отходов производства и потребления.

Для предотвращения захламления улиц, площадей и других общественных мест на территории ЗАТО Видяево отходами производства и потребления устанавливаются специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны).

Установку емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистку осуществляют лица, ответственные за уборку соответствующих территорий.

Урны содержатся в исправном и опрятном состоянии, очищаются по мере накопления мусора.

Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

Запрещается разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.

Вывоз мусора осуществляется систематически, по мере накопления.

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещено.

Администрация ЗАТО Видяево на добровольной основе привлекает граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования.

3.2. Существующее состояние летней и зимней уборки

    - Уборка территории

- Лица, (являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм и вида хозяйственной деятельности, должностными лицами, физическими лицами, в том числе являющимися индивидуальными предпринимателями, в части касающейся), обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на любом вещном праве (праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования, аренды, безвозмездного срочного пользования) земельных участков и прилегающих территорий, определяемых условиями договора и муниципальными правовыми актами ЗАТО Видяево, регулирующими порядок сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления в ЗАТО Видяево.

- Организация уборки иных территорий, в том числе территорий зеленых насаждений, озелененных территорий, прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов, осуществляется уполномоченным муниципальным учреждением по соглашению (договору) со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Видяево.

- Промышленные (производственные) организации обязывать создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на дороги и улицы.

- На территории муниципального образования запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.

- Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет организовывать и (или) производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости – рекультивацию земельного участка.

- В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производится организациями, обязанными обеспечивать уборку территорий.

- Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами ЗАТО Видяево, регулирующими порядок сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления в ЗАТО Видяево.

- На территориях общего пользования муниципального образования запрещается сжигание отходов производства и потребления.

- Организация уборки территорий муниципального образования должна осуществляться на основании использования показателей нормативных объемов образования отходов у их производителей.

- Вывоз коммунальных отходов производства и потребления из жилых домов осуществляется управляющей организацией самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями.

- Вывоз коммунальных отходов производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществляется организациями и (или) физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями.

- Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, должен осуществляться по согласованию со специализированными организациями в специально отведенные для этого места лицами, производившими этот ремонт, самостоятельно.

- Складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения отходов запрещается на срок более суток.

- Для сбора отходов производства и потребления физическим и юридическим лицам, допускается организовать места временного хранения отходов в специально отведенных местах либо по согласованию со специализированными организациями. Физические и юридические лица обязаны осуществлять уборку и техническое обслуживание мест временного хранения отходов.

- В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или ином вещном праве, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, он привлекается к административной ответственности за нарушение требований.

- Сбор, вывоз и утилизация отходов данного производителя отходов должен обеспечиваться специализированной организацией.

- Для предотвращения засорения общественных мест (улиц, площадей и т.д.) отходами производства и потребления устанавливаются специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки).

- Установка емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистку осуществляется лицами, ответственным за уборку соответствующих территорий.

- Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промывать и дезинфицировать.

- Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, должно производиться работниками организации, осуществляющей вывоз отходов.

- Вывоз отходов следует осуществлять способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

- Вывоз опасных отходов должен осуществляться специализированными организациями, имеющими лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- При уборке в ночное время должны приниматься меры, предупреждающие шум.

- Уборка и очистка автобусных остановок производится организациями, в обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки.

- Уборка и очистка остановок, на которых расположены некапитальные объекты торговли, должны осуществляться владельцами некапитальных объектов торговли в границах прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком.

- Содержание и уборка территорий зеленых насаждений, находящихся в собственности организаций, собственников помещений либо на прилегающих территориях, должны производиться силами и средствами этих организаций, собственников помещений самостоятельно или по договорам со специализированными организациями.

- Уборка мостов, пешеходных переходов, прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев производится организациями, обслуживающими данные объекты.

- Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, организуется уполномоченным муниципальным учреждением.

- Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается.

- При производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.

- Вывоз отходов производства и потребления, иных видов отходов на территории ЗАТО Видяево должен осуществляться в соответствии с порядками, утвержденными Администрацией ЗАТО Видяево.

- Требования к содержанию и эксплуатации санкционированных мест хранения и утилизации отходов производства и потребления устанавливаются муниципальными правовыми актами ЗАТО Видяево.

- Уборка и очистка территорий, на которых размещены линии электропередач, газовых, водопроводных, канализационных и тепловых сетей, осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные линии и сети инженерных коммуникаций. В случае, если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, организация уборки и очистки территорий обеспечивается уполномоченным муниципальным учреждением.

- При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты должны складироваться в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами.

- Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары, газоны и палисадники запрещается.

- Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, осуществляется организациями, обслуживающими объекты дорожно-транспортной инфраструктуры.

- Органы местного самоуправления вправе на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования.

- Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования осуществляется на основании решений, принятых органами местного самоуправления ЗАТО Видяево.

    - Особенности уборки территории в весенне-летний период

- Весеннее-летняя уборка территории производится в период с 15 мая по 15 октября.

- Весенне-летняя уборка территории предусматривает мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей.

- Мойке следует подвергать всю ширину проезжей части улиц и площадей.

- Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки должна производиться по мере необходимости с 9 часов утра до 18 часов вечера.

- Мойка и поливка тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов организуется управляющими организациями и правообладателями объектов недвижимости (земельных участков, зданий, строений, помещений в них, сооружений) по мере необходимости.

- Мойка дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров производится по мере необходимости организациями, обслуживающими объекты дорожно-транспортной инфраструктуры.

    - Особенности уборки территории в осенне-зимний период

- Осенне-зимняя уборка территории производится в период с 15 октября по 15 мая.

- Осенне-зимняя уборка предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов или без него.

- Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах и площадях с последующей вывозкой.

- В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы должны укладываться либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.

- Посыпка песком с примесью хлоридов или без него, должна быть начата немедленно с начала снегопада или появления гололеда.

- В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

- Тротуары должны посыпаться сухим песком без хлоридов.

- Очистка от снега крыш и удаление сосулек должна производиться с обеспечением соответствующих мер безопасности, т.е. с назначением дежурных, ограждением тротуаров, оснащением страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

- Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться. При отсутствии такой возможности допускается складирование снега на прилегающей территории сроком не более чем на сутки.

- На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать в общий с ними вал.

- Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей и другие участки с асфальтовым покрытием рекомендуется очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком ежедневно.

- Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала.

- Места отвала снега рекомендуется обеспечить удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.

- Уборка и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов должна начинаться немедленно с начала снегопада и производиться, в первую очередь, с магистральных улиц, автобусных трасс и мостов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.

- При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями правообладатели земельных участков и прилегающих территорий должны обеспечивать после прохождения снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков и расчистку въездов, пешеходных переходов, как со стороны зданий, строений, сооружений, так и с противоположной стороны проезда, если там нет других объектов.

4. ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ

К твердым коммунальным отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

Норма накопления твердых коммунальных отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось помимо традиционных материалов, таких как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

На сегодняшний день МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево применяет нормы накопления ТКО для населения и объектов общественного назначения и предприятий муниципального образования, разработанные в 2009 году Научно-производственным объединением «Центр благоустройства и обращения с отходами».

Медицинские отходы утилизируются в соответствии с разработанной схемой обращения медицинским учреждением ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Таблица 4. Существующие нормы накопления отходов

| Наименование объекта | Единица измерения | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения, м3 | При плотности кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | 1 житель | 1,801 | 140 |
| Крупногабаритные отходы | 1 житель | 0,36 |  |
| Продовольственный магазин | 1 м2 торговой площади | 2,2 | 150 |
| Промтоварный магазин, аптека | 1 м2 торговой площади | 0,83 | 110 |
| Палатка, киоск, павильон | 1 м2 площади | 0,621 | 130 |
| Складские помещения | 1 м2 площади | 0,463 | 150 |
| Административные здания, учреждения, офисы, отделения связи | 1 сотрудник | 0,443 | 100 |
| Больница | 1 м 2 обслуживаемой площади | 0,119 | 330 |
| Поликлиника | 1 м 2 обслуживаемой площади | 0,0292 | 170 |
| Детский сад | 1 место | 1,55 | 100 |
| Школа | 1 учащийся | 0,138 | 155 |
| Библиотека | 1 м2 площади | 0,0043 | 150 |
| Спортивный комлекс, дом культуры | 1 м2 площади | 0,183 | 150 |
| Ощежитие | 1 м 2 обслуживаемой площади | 0,024 | 160 |
| Предприятие общественного питания | 1 м 2 обслуживаемой площади | 0,4 | 200 |
| Предприятие жилищно-бытового обслуживания | 1 м 2 обслуживаемой площади | 0,014 | 150 |
| Парикмахерская | 1 м2 площади | 0,04 | 140 |
| Автостоянка | 1 машиноместо | 0,14 | 200 |
| Гараж | 1 машиноместо | 0,64 | 200 |

Наличие разработанных норм накопления отходов потребления позволяет оценить объемы образующихся отходов от населения и организаций на текущий момент и перспективу.

4.1.  Существующая система сбора и вывоза отходов

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых коммунальных отходов (ТКО) от населения.

С целью переработки утилизации ртутьсодержащих ламп на территории Мурманской области действует одно предприятие – Общество с ограниченной ответственностью «Экотранс». Ближайший к ЗАТО Видяево пункт сбора ртутьсодержащих ламп расположен в г. Кола. Система сбора отходов на территории ЗАТО Видяево в целом удовлетворительная.

Сбор и удаление твердых коммунальных отходов с территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам и договорам.

Сбор и вывоз ТКО на территории ЗАТО Видяево осуществляется специализированной организацией МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево. На территории ЗАТО Видяево муниципального образования действует одна санкционированная свалка твердых бытовых отходов – Полигон ТБО.

| № | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение полигона ТБО: | Захоронение вывозимых и принимаемых отходов. |
| 2 | Ближайший населенный пункт и расстояние до него, км. | ЗАТО Видяево, расстояние 7 км. |
| 3 | Решение об отводе земли (наименование, №, дата, кто выдал) | нет, имеется Акт выбора площадки строительства полигона твердых бытовых отходов, утвержденный заместителем Главы администрации ЗАТО Видяево № 673 от 30.12.2004 |
| 4 | Проектная документация на строительство (наименование утвердившего органа, дата, номер). | Проектно-сметная документация утверждена МУ УМС «СЗ» и Управлением ГВЭ в Мурманской области «Полигон ТБО» № 292 от 23.09.2003 |
| 5 | Заключение государственной экологической экспертизы на проектную документацию на строительство полигона ТБО (наименование документа и наименование органа, утвердившего заключение, дата, номер) | Санитарно-эпидемиологическое заключение, утверждённое Управлением природных ресурсов охраны окружающей среды МПР России по Мурманской области № 303-П от 14.07.2003. |
| 6 | Ввод в эксплуатацию: | 2005 год |
| 7 | Вместимость по проекту, куб.м.: | 170232 куб.м. |
| 8 | Занимаемая площадь по проекту, га: | 0,6 га. |
| 9 | Системы защиты окружающей среды от воздействия накопителя отходов (коды применяемых на полигоне ТБО системы защиты окружающей среды согласно таблицы 3) | 02; 06; 09 |
| 10 | Виды мониторинга окружающей среды на полигоне ТБО | 02; 03; 04 |
| 11 | Негативное воздействие полигона ТБО на окружающую среду | Отсутствует. |
| 12 | Наименование предприятия эксплуатирующее объект ОРО | Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-Коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево) |
| 13 | Дата выдачи, номер лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов 1-5 класса опасности и наименование органа, выдавшего лицензию. | 21 марта 2016 года № 51-0065 Управление Росприроднадзора по Мурманской области |

Сбор ТКО осуществляется на бетонных площадках на территории домовладения в удобных для подъезда транспортных средств местах. Для сбора отходов установлены металлические контейнеры объемом 0,75 куб.м. Всего – 64 контейнера на 13 площадках.

4.2. Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки

Отсутствует разработанная система снижения объема отходов, поступающих на захоронение (раздельный сбор, сортировка, вторичное использование).

В системе обращения с отходами не уделено особое внимание опасным отходам,  в т.ч. ртутьсодержащим (люминесцентные лампы, термометры, прочие приборы).

4.3. Пути решения проблем в сфере санитарной очистки

Необходимо проведение работ по определению морфологического состава отходов потребления для подробного экономического расчета целесообразности и эффективности раздельного сбора отходов, а также сепарации ТКО на всех стадиях движения отходов.

Рекомендуется провести эколого-просветительское образование населения.

Рекомендуется провести оценку возможности вторичного использования сырья.

5. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ

С ОТХОДАМИ

5.1. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Коммунальные отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие коммунальные отходы. К твердым коммунальным отходам (ТКО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, места общественного пользования, места отдыха населения. Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), обращение с отходами относится к разделу «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», Код 90.00.2. Эта группировка включает: сбор мусора, хлама, отбросов и отходов, сбор и удаление строительного мусора, уничтожение отходов методом сжигания или другими способами: измельчение отходов, свалку отходов на земле или в воде, захоронение или запахивание отходов, обработку и уничтожение опасных отходов, включая очистку загрязненной почвы, захоронение радиоактивных отходов.

Система сбора отходов может быть контейнерной или бесконтейнерной. При контейнерной системе выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. При системе сменяемых сборников отходов заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы. Применение такой системы целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов.  При системе несменяемых сборников отходов твердые коммунальные отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы. Данная система сбора отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности.

Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

В настоящее время на территории ЗАТО Видяево осуществляется контейнерный сбор отходов, вывоз ТКО организовывается специализированной организацией МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево.  Данная система сбора и вывоза является довольно эффективной.

5.1.1. Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов (КГО) производится по мере накопления, но не реже двух раз в неделю. Для их сбора организованны специально оборудованные места, расположенные на придомовых территориях. Площадки имеют твердые покрытия и находятся в непосредственной близости от проезжей части дороги. Их расположение на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не более 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Размер площадки выбран с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с управляющей организацией.

5.1.2. Организация сбора и вывоза прочих отходов

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими предприятиями в соответствии с утвержденной Генеральной схемой санитарной очистки. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих разрешительную документацию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

5.1.3. Утилизация и переработка отходов

Обезвреживание твердых бытовых отходов производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Твердые коммунальные отходы следует вывозить на полигоны (усовершенствованные свалки), поля компостирования, перерабатывающие и сжигательные заводы, а жидкие коммунальные отходы – на сливные станции или поля ассенизации.

5.2. Прогноз изменения количества образующихся ТКО

Согласно современным исследованиям, удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту. Прогнозирование образования отходов обычно производится на основе использования коэффициента годового прироста объемов ТКО на одного человека. Согласно исследованиям, проводимым ГУП УНИИ АКХ им. К.Д. Памфилова, величина годового прироста для крупных городов составляет приблизительно 0,6%. Для ЗАТО Видяево, население которого составляет всего 6,3 тыс. человек, этот показатель должен быть существенно ниже. Расчет производится методом сложных процентов, годовой прирост принят равным 0,1%:

VПР=   Vисх *(1+0,001)*tПР, где

VПР – прогнозируемый объем ТКО;

Vисх – исходный объем образующихся ТКО;

tПР– период прогнозирования.

Прогнозирование норм накопления отходов жилищного фонда

| Годовая норма накопления отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2025 |
| м3/чел | 1,802 | 1,804 | 1,806 | 1,808 | 1,810 | 1,811 | 1,812 | 1,813 |

Расчет объемов отходов от организаций и учреждений производится исходя из соотношения между объемами отходов от жилищного фонда и организаций  70:30.

5.3. Прогнозируемое количество твердых коммунальных отходов,

образующихся на территории ЗАТО Видяево

| Год | Численность населения, чел | Годовая норма накопления отходов, м3/чел | Годовой объем отходов от жил. фонда, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 6300 | 1,802 | 11352,6 |
| 2016 | 6400 | 1,804 | 11545,6 |
| 2017 | 6500 | 1,806 | 11739 |

5.4. Определение необходимого количества контейнеров для сбора

твердых коммунальных отходов

При контейнерной системе сбора в отечественной практике применяются металлические сборники твердых коммунальных отходов различной вместимости от 0,1 до 12 м³. Контейнеры, вместимостью 0,55 и 0,75 м³ - стационарные. Мусоросборники, вместимостью 0,3; 0,6; 0,8; 1,1 м³ снабжены колесами. Дальнейшие расчеты будут проводиться для контейнеров объемом 0,75 м3. Необходимость установки контейнеров иного объема определяется организацией, ответственной за сбор ТКО. Рекомендуется использование закрывающихся контейнеров для исключения процессов гниения и разложения отходов в летнее время года. Сбор крупногабаритных отходов может осуществляться на площадках для сбора ТКО с последующим вывозом мусоровозом или иным специальным транспортом.

Число устанавливаемых контейнеров определяется исходя из объемов образования и сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Для учета отклонения фактических объемов от среднегодовых в пределах 25% вводится коэффициент неравномерности

K1 = 1,25. Резервные контейнеры на случай ремонта (5%) учитываются коэффициентом K2 =1,05. Рекомендуемая периодичность вывоза отходов, согласно СанПиН 42-128-4690-88, в теплое время года (при температуре +5 С и выше) составляет не более одних суток (ежедневный вывоз), в холодное время года (при температуре -5 С и ниже) - не более трех суток.

Число контейнеров (Nкон), подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, определяется по следующей формуле:

Nкон = (Пгод * K1/(t * V)) * K2,

где:

Пгод – годовое накопление отходов на территории домовладения, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

K1 – коэффициент неравномерности накопления отходов, 1,25;

K2 – коэффициент, учитывающий число контейнеров находящихся в ремонте, 1,05;

V – объем контейнера, м3;

Предлагается использовать контейнеры:

- вместимостью 0,75 – 1,1 м3 для сбора ТКО населения.

- периодичность вывоза – ежедневно.

5.5. Правила организации и содержания контейнерных площадок

На территории домовладений, объектов культурнобытового, производственного и другого назначения контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках.

Места размещения мест сбора отходов (площадок для контейнеров) определяются эксплуатирующими организациями и согласовываются с отделом экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево и органом Роспотребнадзора. Количество контейнеров на площадках должно соответствовать утвержденным нормам накопления, но не более 5 штук на 1 площадке. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, от мест отдыха населения и т.д. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных правил размещения мест временного хранения отходов, расстояния устанавливаются решением специально организованной комиссии (с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон). В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями общественности, административными комиссиями муниципального образования, с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организацией, санитарного врача и иных заинтересованных сторон.

Площадки для установки контейнеров для сбора ТКО должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждены с трех сторон, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Должны иметь удобный подъезд для спецавтотранспорта.

Санитарная обработка контейнерных площадок на придомовом участке должна производиться по правилам местных органов.

После выгрузки ТКО из контейнеросборников в мусоровоз работник отвечающий за уборку контейнерных площадок обязан подобрать выпавшие при выгрузке отходы.

Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» - после опорожнения), деревянные сборники - дезинфицировать после каждого опорожнения. Мойка контейнеров должна производиться либо управляющей организацией, либо жилищно-эксплуатационными организациями, либо иными организациями, осуществляющими эту операцию на коммерческой основе.

5.6. Определение необходимого количества спецавтотранспорта для

вывоза отходов потребления

Необходимое количество специальной техники для организации санитарной очистки ЗАТО Видяево на перспективу по годам:

| Наименование спецмашин | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мусоровоз МКМ-45 на шасси КамаЗ-53215, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мусоровоз КО-440-4, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| А/м самосвал МАЗ-5551-020, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| А/м- самосвал ЗИЛ-450850, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бульдозер УРБ-170.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Анализ табличных данных показывает, что для проведения работ по санитарной очистке с 2015 по 2020 г. необходимо 5 единиц спецмашин и техники.

Правила составления графиков и маршрутов работы

спецавтотранспорта для вывоза отходов

Для оптимизации вывоза ТКО необходимо составлять график движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям. При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать следующими исходными данными: подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и района обслуживания в целом, сведениями о накоплении бытовых отходов по отдельным объектам, о состоянии подъездов, интенсивности движения по отдельным улицам, о планировке дворовых территорий, о местоположении объектов обезвреживания и переработки бытовых отходов.

По каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников отходов. При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует руководствоваться следующими правилами: сводить до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же улицам, объединять объекты, расположенные на улицах с особо интенсивным движением, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь, объединять все объекты по системам сбора твердых коммунальных отходов, по возможности прокладывать маршрут от центра ЗАТО Видяево в направлении к месту обезвреживания, при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова, предусматривать минимальные пробеги для каждой единицы спецавтотранспорта.

5.7.  Организация системы приема вторичного сырья

Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТКО во вторичный оборот дополнительных источников сырья необходима организация пункта сбора вторсырья: макулатуры, черного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя. В перспективе на данном пункте возможно организовать прием полиэтилена и пластмасс при наличии потребителя данного вида вторсырья.

Ниже в таблицах представлен морфологический состав ТКО и КГО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов и регионов России.

| Компонент | ТКО жилищного фонда, % | Среднее значение, % | ТКО общественных и торговых предприятий, % | Среднее значение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27…37 | 32 | 13…16 | 15 |
| Бумага, картон | 37…41 | 39 | 45…52 | 48 |
| Дерево | 1…2 | 2 | 3…5 | 3 |
| Черный металлом | 3…4 | 4 | 3…4 | 4 |
| Цветной металлом | 1…2 | 2 | 1…4 | 3 |
| Текстиль | 3…5 | 4 | 3…5 | 3 |
| Кости | 1…2 | 1,5 | 1…2 | 1 |
| Стекло | 2…3 | 1,5 | 1…2 | 2 |
| Камни, штукатурка | 0,5…1 | 1 | 2…3 | 2 |
| Кожа, резина | 0,5…1 | 1 | 1…2 | 2 |
| Пластмасса | 5…6 | 5 | 8…12 | 10 |
| Прочее | 1…2 | 1 | 2…3 | 2 |
| Отсев (менее 15 мм) | 5…7 | 6 | 5…7 | 5 |

ИТОГО:	                                    100	                                             100

Ориентировочный состав крупногабаритных отходов

| Материал | Содержание, % по массе | Составляющие |
| --- | --- | --- |
| Дерево | 60 | Мебель, обрезки деревьев, ящики, фанера |
| Бумага, картон | 6 | Упаковочные материалы |
| Пластмасса | 4 | Тазы, линолеум, пленка |
| Керамика, стекло | 15 | Раковины, унитазы, листовое стекло |
| Металл | 10 | Бытовая техника, велосипеды, радиаторы отопления, детали а/машин |
| Резина, кожа, изделия из смешанных материалов | 5 | Шины, чемоданы, диваны, телевизоры |

При развитии системы сбора вторичного сырья возможны три схемы:

- установка контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создание сети комплексных приемных пунктов сбора вторичных ресурсов;

- организация передвижных пунктов сбора вторичных материальных ресурсов.

Создание приемных пунктов для сбора вторсырья с активным привлечением части предпринимателей сферы малого бизнеса, кроме всего прочего, приведет к созданию новых рабочих мест, в том числе для инвалидов, а также источника дополнительного дохода для наиболее неимущих слоев населения.

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, что существенно снижает загрузку полигона ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоровляет экологическую обстановку. Дальнейшая переработка собираемого таким образом сырья является экологически приемлемым, энерго и ресурсосберегающим производством.

Несмотря на то, что ТКО из жилого фонда являются крупным источником вторичного сырья, практическая реализация селективного сбора полезных компонентов отходов представляет собой сложную проблему, связанную как с организацией сбора, так и с фактической переработкой загрязненного материала, а также с уровнем цен на вторичное сырье соответствующего качества. Наибольший интерес представляет селективный сбор утильных фракций от общественных и торговых предприятий, качество которых выше, чем качество утильных фракций ТКО жилого фонда. Также следует отметить, что в торговых точках легче, чем в жилой зоне организовать централизованный селективный сбор и транспортировку утильных компонентов.

Максимальный экономический и экологический эффект, связанный с извлечением утильных фракций и экономией природных ресурсов, реализуется на двух стадиях сбора и удаления ТКО: при селективном сборе ТКО общественных и торговых предприятий и при сборе вторсырья от населения на специально организованных пунктах.

Для городского округа ЗАТО Видяево возможна организация стационарного пункта приема, что обеспечит охват населения и предприятий, организаций. Основную долю вторсырья в составе ТКО составляет макулатура. Поэтому стационарный пункт приема рекомендуется оснастить прессовым оборудованием для макулатуры.

5.8. Размещение и обезвреживание коммунальных отходов

В настоящее время предусматриваются 3 основных метода обезвреживания отходов: обезвреживание на полигонах, биотермическая переработка в компост (биотопливо и органическое удобрение) на мусороперерабатывающих заводах, сжигание на специализированных мусоросжигательных заводах с утилизацией тепла.

Методы обезвреживания коммунальных отходов выбирают на основе технико-экономических обоснований в зависимости от местных условий и санитарных требований.

Строительство сооружений по промышленной переработке коммунальных отходов экономически целесообразно для городов с населением свыше 250 тыс. чел. с размещением их в промышленной зоне городов.

Строительство мусороперерабатывающих заводов оправдано при условии гарантированного потребления компоста городским озеленением, колхозами и совхозами, расположенными в пригородной зоне.

Строительство мусоросжигательных заводов следует предусматривать в городах, в которых по климатическим условиям и санитарно-эпидемиологическим требованиям метод сжигания является наиболее надежным (курортные зоны, города Крайнего Севера и города с особыми санитарно-эпидемиологическими условиями).

Обобщая вышеизложенное, можно рекомендовать в качестве основного способа обезвреживания отходов городского округа ЗАТО Видяево размещение на полигоне. Тем не менее, желательно сокращать количество вывозимых отходов путем раздельного сбора, сортировки и переработки.

5.9. Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами

Ртуть относится к группе особо токсичных веществ 1 класса опасности и, попадая в почву, воду и воздух, загрязняет и отравляет окружающую среду. Источником загрязнения являются ртутьсодержащие лампы, термометры и приборы. К ртутьсодержащим отходам (далее – РСО) относятся металлическая ртуть, отработанные ртутьсодержащие лампы, прочие изделия с ртутным заполнением, утратившие потребительские свойства, подлежащие обезвреживанию. Сбор, упаковка, временное хранение и транспортирование РСО осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТа 25834 «Лампы электрические, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТа 12.3.031-83 «Работы с ртутью. Требования безопасности», ГОСТа 21575 «Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп», Санитарных правил при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением от 04.04.88. Хранение РСО должно проводиться в специально оборудованном помещении, расположенном отдельно от производственных помещений. Помещение для хранения твердых ртутьсодержащих отходов (класс Е по ГОСТ 639-78 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия»), а также ламп с ртутным заполнением и твердых отходов класса Г по ГОСТ 1639-78 должно располагаться на расстоянии не менее 100 м от производственных зданий.

Хранение и транспортирование РСО должно осуществляться в герметичных емкостях, устойчивых к механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям (ГОСТ 12.3.031-83 «Работа с ртутью. Требования безопасности»).

Ввиду того, что РСО согласно ГОСТу 19403 «Грузы опасные» относятся к категории опасных грузов, их перевозку следует осуществлять согласно Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. На каждый рейс машины, перевозящей отходы, инженером-экологом должен оформляться паспорт на вывоз отходов. Факт сдачи ртутьсодержащих отходов подтверждается возращением паспорта на вывоз отходов с отметкой о приеме представителя специализированного предприятия.

При транспортировании ртутьсодержащих отходов необходимо обеспечивать обязательную укладку мест правильными рядами во избежание повреждения тары в пути, потери ртути и загрязнения транспортных средств и окружающей природной среды ртутью. Битые лампы должны транспортироваться в герметичных контейнерах с ручками для переноса.

Сбор ртутьсодержащих отходов проводится специализированной организацией, обезвреживание ртутьсодержащих отходов проводится организацией имеющей лицензию на обезвреживание. Сбор ртутьсодержащих отходов от населения осуществляется:

- юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем, заключившим договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в доме;

Оплата расходов по сбору и вывозу отходов осуществляется на основании договора или контракта между управляющей организацией и специализированной организацией перевозчиком в соответствии с действующим законодательством.

Организации и предприятия, не относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса, разрабатывают и согласовывают в установленном порядке проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Организации, отчитывающиеся по форме федерального государственного статистического наблюдения 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления», включают данные об РСО в указанную форму.

5.10. Структура затрат на осуществление процесса обращения с отходами

Величина затрат на осуществление процесса сбора, перемещения и захо-

ронения твердых бытовых отходов зависит от общего объема ТКО, полноты технологического цикла, применяемых технологий, цены эксплуатируемой техники, плеча перевозки и др. Общий объем ТКО определяется с использованием разработанных нормативов годового объема накопления ТКО на душу населения. Общий объем  F ТКО складывается из:

F ТКО =Fн +Fс +Fо +Fм +Fп,

где

Fн - общий объем образования отходов от населения,

Fс - объем отходов, образуемых социальной сферой (магазины, больницы, школы и т.п.),

Fо - объем офисных отходов (конторы, банки),

Fм - муниципальные отходы (отходы зеленого строительства, уличный смет, листва, сбор из городских урн),

Fп - отходы быта предприятий.

Общий объем образования ТКО от населения в жилищном фонде определяется средней нормой накопления на одного жителя и общей численностью населения. Объем твердых бытовых отходов, образующихся не от населения, определяется в процессе ведения мониторинга отходов для данного муниципального образования. В долях от общего объема образования отходов от населения это составляет 30-60%. Стоимость процесса обращения с отходами будет складываться следующим образом:

С О =С СБОРА +С УДАЛЕНИЯ +С УТИЛИЗАЦИИ +С ЗАХОРОНЕНИЯ

В стоимость сбора входят:

1) Затраты на организацию и обслуживание контейнерных площадок;

2) Затраты на приобретение, ремонт и обновление контейнерного парка;

3) Заработная плата обслуживающего персонала;

4) Накладные расходы;

5) Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость удаления входят:

1) Затраты на обслуживание, ремонт, обновление парка автотранспорта;

2) Заработная плата водителей, ремонтников и т.п.;

3) Затраты на горюче-смазочные материалы;

4) Накладные расходы;

5) Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость утилизации входят:

1) Затраты на обслуживание, ремонт, обновление технологических линий;

2) Заработная плата обслуживающего персонала;

3) Затраты на электроэнергию (энергоносители и т.п.);

4) Накладные расходы;

5) Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость захоронения входят:

1) Затраты на обслуживание, ремонт, обновление парка спецмашин;

2) Заработная плата водителей, ремонтников и т.п.;

3) Затраты на горюче-смазочные материалы;

4) Затраты на изоляционные материалы и мероприятия в соответствии с регламентом работы полигона;

5) Накладные расходы;

6) Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

Если для этапа сбора отходов характерны основные затраты в начале – при организации контейнерных площадок, то для этапов транспортировки, утилизации и захоронения характерны постоянно растущие затраты, связанные с ростом цен на топливо и электроэнергию. Также стоимость всех этапов процесса обращения с отходами будет постоянно расти по причине необходимости увеличения заработной платы и сопряженных с ней налоговых отчислений ввиду инфляции, поэтому для прогнозирования изменения общей стоимости процесса обращения с отходами необходимо вводить при расчетах поправочный коэффициент, определяющий влияние инфляционных процессов на конечную стоимость.

Сдерживающим фактором роста платежей для населения должны являться мероприятия, направленные на совершенствование технологии процесса обращения с отходами и увеличения объема возврата в производство вторичного сырья. Все виды расчетов должны утверждаться аудитом, который проводится специализированными и аккредитованными для данного вида деятельности организациями.

5.11. Разработка системы отчетности в сфере обращения с отходами

Форма отчетности создается для ведения учета и контроля за процессом обращения с отходами на территории ЗАТО Видяево. В результате появится возможность не только учитывать все источники образования отходов и их объемы, но и путь следования отходов. Таким образом, введение учета обеспечит обоснованное взимание платежей, исключение образования несанкционированных свалок.

Форма отчетности заполняется всеми субъектами хозяйственной деятельности независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность в области обращения с отходами. В соответствии с ниже приведенной классификацией выбирается категория, к которой относится объект. В соответствии с выбранной категорией заполняются отчетные формы. Отчетность по приведенной форме предоставляется ежеквартально специально уполномоченным органам в сфере обращения с отходами.

| Категории объектов | Единицы измерения |
| --- | --- |
| 1. Жилой фонд: - неблагоустроенный жилой фонд; - благоустроенный жилой фонд. | 1 человек |
| 2. Предприниматели без образования юридического лица. | 1 сотрудник |
| 3. Предприятия, учреждения, юридические лица. | 1 сотрудник |
| 3.1. Предприятия торговли: - промышленными товарами; - продовольственными товарами; - зоомагазины, цветочные магазины; - ларьки, палатки; - складские помещения. | кв. м площади |
| 3.2. Учреждения здравоохранения: - поликлиники, амбулатории; - стационары всех типов; - аптеки, аптечные киоски. | 1 посещение 1 место кв. м площади |
| 3.3. Учреждения временного проживания населения: - гостиницы; - общежития. | 1 место |
| 3.4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи: - административные учреждения; - офисы, конторы; - банки; - юридические консультации, суды; - отделения связи. | 1 сотрудник |
| 3.5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования: - детские сады; - школы. | 1 место 1 учащийся |
| 3.6.Культурно-спортивные, развлекательные учреждения: - библиотеки; - спортивные залы, бассейны; - церкви. | 1 место 1 место кв. м площади |
| 3.7. Предприятия бытового обслуживания: - ремонт бытовой техники; - ремонт обуви и др.; - химчистки, прачечные; - косметические и парикмахерские салоны; - ателье по пошиву и ремонту одежды; - предприятия общественного питания. | кв. м площади кв. м площади кв. м площади 1 место 1 сотрудник 1 место |
| 3.8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: - жилищно-эксплуатационные организации | кв. м обслуживаемой площади |
| 3.9. Предприятия пассажирского транспорта: - автовокзалы. | 1 пассажир |

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы ЗАТО Видяево предполагают создание правовых основ функционирования единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, базирующейся на стратегическом курсе создания индустриальной основы сортировки отходов и сокращения объёмов захоронения отходов.

К полномочиям органов местного самоуправления согласно статье 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а также организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

В целях совершенствования нормативно-правового и методического обеспечения в сфере обращения с отходами необходимо разработать правила обращения с отходами, которые будут регламентировать обращение с отходами на протяжении всего цикла от их образования до использования или до захоронения, с позиций охраны окружающей природной среды и ресурсосбережения.

Основные вопросы, которые должны быть отражены в нормативно- правовых актах органов местного самоуправления:

- полный охват услугой по вывозу и размещению отходов всех объектов образования отходов (требования о заключении договоров на вывоз, периодичность вывоза);

- обязанность юридических лиц (в том числе организаций, управляющих жилищным фондом) и физических лиц (осуществляющих непосредственное управление жилыми помещениями) заключать договоры на сбор и вывоз твёрдых и жидких бытовых отходов.

Для создания правового поля в сфере обращения с отходами на территории ЗАТО Видяево необходимо разработать и принять следующие муниципальные нормативно-правовые акты:

- правила обращения с отходами на территории городского округа ЗАТО Видяево;

- порядок осуществления сбора отходов, сортировки и захоронения отходов.

Органы местного самоуправления запрашивают и получают у организаций коммунального комплекса информацию и необходимые материалы по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития и генеральными схемами, в формате, определяемом органом местного самоуправления. Соответствующие положения о правах указанных сторон закрепляются в заключаемых сторонами соглашениях.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКЕ

Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту городских дорог и приземных слоев воздуха. Зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

7.1. Технология летнего содержания дорог

При летней уборке территорий с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество на дорогах не превышало установленной санитарной нормы. Кроме того, в летнюю уборку входят удаление с проезжей части и лотков улиц грязи в межсезонные и дождливые периоды года; очистка отстойных колодцев дождевой канализации; уборка опавших листьев; снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни. Основным фактором, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий. Основной операцией летней уборки территории ЗАТО Видяево является подметание. Уборка заключается главным образом в очистке проезжей части от смета. Степень засоренности дорог зависит от интенсивности движения транспорта, состояния дорожных покрытий. При малой интенсивности (до 60 автомобилей в час) смет распределяется равномерно. При большой интенсивности отбрасывается потоками воздуха по сторонам и распределяется вдоль бортового камня полосой на ширину 0.5 м.

Установлена допустимая норма засоренности краевых частей дорог (лотков) со средним и интенсивным движением транспорта по улицам с усовершенствованным покрытием (автодороги 1-ой и 2-ой категории) – 30 г/м2, на асфальтированных проездах второстепенной значимости и малой интенсивности движения (автодороги 3-ей категории) – 80 г/м2.

Перечень основных операций технологического процесса летней уборки автодорог приведен в таблице.

Основные операции технологического процесса летней уборки автодорог

| №п/п | Операции технологического процесса | Средства механизации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подметание дорожных покрытий | Подметально-уборочные машины |
| 2. | Уборка грунтовых наносов механизированным способом с доработкой вручную | Подметально-уборочные и плужно-щеточные машины, автогрейдеры, бульдозеры, рабочие по уборке |
| 3. | Погрузка смета вручную и его вывоз | Погрузчики и самосвалы |

Подметание дорожных покрытий

Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия. Подметание производится в таком порядке: в первую очередь подметают краевые (прибордюрные) части дорог и улиц с интенсивным движением транспорта, а затем улиц со средней и малой интенсивностью движения. Наилучший режим работы подметально-уборочных машин двухсменный (с 7 до 21 ч.). Уборку проводят в следующем порядке: утром подметают краевые (прибордюрные) части дорог с интенсивным движением, затем подметают прибордюрные части проездов со средней и малой интенсивностью движения и далее, по мере накопления смета, улицы в соответствии с установленным режимом подметания. Перед подметанием прибордюрных частей улиц должны быть убраны тротуары с тем, чтобы исключить повторное засорение. Время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметально - уборочных машин. Сроки патрульного подметания участков с большим пешеходным движением увязывают со временем накопления на них смета. Разгрузка подметально-уборочных машин от смета производится на специальных площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих хорошие подъездные пути. Смет на свалки с разгрузочных площадок вывозится самосвалами или перегружается в большегрузные контейнеры.

Уборка прибордюрной грязи

Уборка прибордюрной грязи (грунтовых наносов) является периодической операцией, входящей в состав летнего содержания автодорог.

Грунтовые наносы в зависимости от причин, вызвавших их образование, подразделяются на следующие группы:

а) межсезонные наносы, представляющие собой загрязнения и остатки технологических материалов, применяющихся при зимней уборке, которые накапливаются в течение зимнего сезона и весной после таяния снега и располагаются полосой в прибордюрной части автодороги;

б) наносы, образующиеся после ливневых дождей, в летнее время года, когда сильные дожди размывают газоны и другие поверхности открытого грунта и перемещают часть грунта на дорожное покрытие;

в) наносы, возникающие на проезжей части улицы, с которой граничит строительная площадка, когда грунт колесами транспортных средств, обслуживающих стройку, перемещается со строительной площадки на дорожное покрытие. В весенний период производят очистку проезжей части от грязи, снежной или ледяной корки, по мере ее таяния. Очистку прибордюрной части производят после освобождения дороги от снега и льда, пока грязь не засохла и легко удаляется автогрейдером или бульдозером.

В случае высыхания, перед уборкой грунтовые наносы должны быть увлажнены поливомоечной машиной, что снизит их прочность и предотвратит пыление. Грунт сдвигается в вал и затем с помощью погрузчика подается в кузов самосвала. При выполнении этих работ автогрейдер и поливомоечная машина передвигаются по направлению движения городского транспорта, погрузчик – против движения транспорта, за погрузчиком задним ходом движется самосвал.

При уборке применяют универсальные и уборочные машины, а также специальные уборочные машины. Надлежащее качество уборки после вывоза наносов достигается ручной уборкой оставшихся загрязнений, подметанием механизмами, а затем тщательной мойкой поверхности.

7.2. Технология зимнего содержания дорог

Технологический процесс зимней уборки автодорог осуществляется в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (принят постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11 октября 1993 года № 221). Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной движения транспорта и движения пешеходов. Уборка городских территорий зимой трудоемка. Сложность организации уборки связана с неравномерной загрузкой парка снегоуборочных машин, зависящей от интенсивности снегопадов, их продолжительности, количества выпавшего снега, а также от температурных условий. Городские территории зимой убирают в два этапа:

1) Расчистка проезжей части и проездов;

2) Удаление с городских проездов собранного в валы снега.

Зимняя уборка включает в себя следующие операции:

1. Первоочередные:

1.1. Обработка дорожных покрытий противогололедным материалом (в первую очередь посыпают наиболее опасные места – подъемы, спуски, перекрестки, кольца, развороты, мосты, заездные карманы остановок общественного транспорта (ООТ);

1.2. Сгребание и подметание снега;

1.3. Очистка заездных карманов, разворотов, перекрестков, въездов и выездов в кварталы.

2. Операции второй степени:

2.1. Формирование снежного вала;

2.2. Удаление снега с проездов (вывоз или переброска роторными    снегоочистителям на свободные территории);

2.3. Зачистка прибордюрной части автодороги после удаления снега;

2.4. Скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;

2.5. Подметание дорог при длительном отсутствии снегопада.

Выполнение снегоочистительных работ возможно при условии строгого соблюдения технологических режимов, которые обуславливают зависимость времени работы машин от начала снегопада, что требует практически круглосуточной готовности машин к работе. Поэтому на период снегопадов рекомендуется предусматривать круглосуточное дежурство пескоразбрасывателей и плужно-щеточных снегоочистителей. Число таких машин должно быть минимальным и обеспечивать уборку только наиболее ответственных дорог, отличающихся особенно напряженным движением транспорта. Остальные пескоразбрасыватели и плужно-щеточные снегоочистители должны работать в 1,5 смены. При этом необходимо, чтобы время их работы совпадало с часами наиболее интенсивного движения транспорта. Все другие машины, применяемые при зимней уборке, должны работать также в 1,5 смены.

В связи с тем, что пескоразбрасыватели и плужно-щеточные снегоочистители заняты только часть рабочего времени (в часы снегопада), для рационального использования водительского состава рекомендуется закреплять за водителями пескоразбрасывателей, плужно-щеточных снегоочистителей скалыватели- разрыхлители, роторные снегоочистители и другие машины. Как показывает практика работы эксплуатационных хозяйств, в промежутке между снегопадами наиболее квалифицированную часть водительского состава можно использовать для технического обслуживания и ремонта уборочной техники.

Снегоочистка

Основной способ удаления снега с покрытий дорог – подметание и сгребание его в валы плужно-щеточными снегоочистителями. Перекидывание снега шнекороторными снегоочистителями применяют на выездных дорогах, а также на расположенных вдоль проездов свободных территориях.

При сравнительно малой интенсивности движения транспорта (не более 120 маш./час) может быть обеспечена очистка до асфальта при помощи только снегоочистителей. При большей интенсивности движения, как правило, нельзя предотвратить образования уплотненного снега без применения химических материалов на покрытиях дорог. Химические материалы препятствуют уплотнению и прикатыванию свежевыпавшего снега, снижают величину сил смерзания льда с поверхностью дорожного покрытия, но их можно применять только при интенсивности снегопада не менее 0,5 мм/час (при пересчете на воду), так как в противном случае на дорожном покрытии образуются растворы реагентов. Применение химических материалов дает положительный эффект при хорошем перемешивании реагентов со снегом, которое может быть достигнуто при движении транспортных средств интенсивностью более 100 машин/час. Дороги с интенсивностью движения транспорта менее 100 машин/час, а также при снегопадах интенсивностью менее 0,5 мм/час убирают без применения химических материалов путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. Каждый цикл обработки дорожного покрытия разбит на этапы: выдержку, обработку химическими реагентами, интервал, сгребание и подметание снега. Выдержка – время от начала снегопада до момента внесения реагентов в снег зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха и принимается такой, чтобы полностью исключить образование на дорожном покрытии растворов при контакте снега и реагентов. Интервал – период между посыпкой химических реагентов и началом обслуживания. Интервал выдерживают только при снегопадах незначительной интенсивности. При выполнении работ первого цикла выдерживать интервал следует только при снегопаде интенсивностью 0,5... 1 мм/час. При взаимодействии с реагентами снег, сохраняя свойства сыпучести, не подвергается уплотнению и прикатыванию, благодаря чему при работе плужно - щеточных снегоочистителей достигается высококачественная уборка дорожных покрытий. Вал снега укладывают в прилотковой части дороги. Во всех случаях, где это представляется возможным, для наилучшего использования ширины проезжей части, а также упрощения последующих уборочных работ вал снега располагают посередине двустороннего проезда.

Маршруты работы снегоочистителей выбирают так, чтобы сгребание и сметание начинались с проездов с наиболее интенсивным движением, а также имеющих торговые и административные центры до начала работы этих учреждений. В особых эксплуатационных условиях (подъемы дорог, подъезды к мостам и т. п.), когда требуется повысить коэффициент сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием, необходимо применять специальные химические реагенты.

При выполнении снегоочистительных работ особое внимание следует уделять расчистке перекрестков. При расчистке перекрестков машина движется перпендикулярно валу, а при расчистке остановок и подъездов - сбоку, захватывая лишь его часть. Число проходов машины зависит от площади поперечного сечения вала. Собранный снег сдвигается в расположенный рядом вал или на свободные площади.

Удаление уплотненного снега и льда

Уплотненный снег с дорожных покрытий убирают автогрейдером, снабженным специальным ножом гребенчатой формы, или скалывателями - рыхлителями. Снег удаляют складированием в прилотковой части проезда или на площадях, свободных от застройки. Кроме того, снег можно ссыпать в люки обводненной дождевой или хозяйственно-фекальной канализации.

В транспортные средства снег грузят снегопогрузчиками или роторными снегоочистителями в следующем порядке. Снегопогрузчик движется вдоль прилотковой части улицы в направлении, противоположном движению транспорта. Находящийся под погрузкой самосвал также движется задним ходом за погрузчиком. После загрузки самосвал вливается в общий поток транспорта, не мешая ему. Движение самосвала задним ходом и работа погрузчика создают повышенную опасность для пешеходов. В связи с этим в процессе погрузки около снегопогрузчика должен находиться дежурный рабочий, который руководит погрузкой и не допускает людей в зону работы машины. Рабочие, обслуживающие снегопогрузчики, должны быть одеты в специальные жилеты. При погрузке снега роторными снегоочистителями опасность работы повышается, так как снегоочиститель и загружаемый самосвал движутся рядом в направлении движения транспорта, сужая проезжую часть улицы. Роторный снегоочиститель обслуживает один рабочий, ответственный за безопасность проведения работ.

Снежно-ледяные образования, остающиеся после прохода снегопогрузчиков, должны быть в кратчайшие сроки удалены с поверхности дорожного покрытия с помощью скалывателей-рыхлителей или путем использования различных химических материалов.

Сгребание и подметание

Сгребание и подметание снега производится плужно-щеточным снегоочистителем (ПМ-130Б, КДМ и т.д.), после обработки дорожных покрытий противогололедными материалами.

Скалывание уплотненного снега

В состав работы входит: помимо скалывания уплотненного снега еще и скалывание снежной корки в лотках, а также сгребание скола с очищенной полосы. Для этой цели применяют автогрейдеры ДЗ-143, ДЗ-180.

Сдвигание снега и скола в валы данная операция производится частично при сгребании и подметании снега и скола. Однако, формирование валов требует применения дополнительной техники – автогрейдеров и бульдозеров. Для этой цели применяют автогрейдеры ДЗ-143, ДЗ-180, бульдозеры ДТ-75, Т-130, Т-170, тракторы с отвалом К-700, Т-150.

Перекидка снега роторными очистителями

На насаждения и газоны разрешается перекидывать только свежевыпавший снег. На перекидке снега на проездах с насаждениями должно быть исключено повреждение деревьев и кустарников, при этом применяются дополнительные насадки и желоба с направляющими козырьками, отрегулированными для каждого участка дорог. Это обеспечивает укладку перекидываемого снега на узкой полосе между проезжей частью и насаждениями, или даже пересадку его через ряд кустарников, обеспечивая их сохранность. Для этой цели применяют шнекороторные снегоочистители типа ДТ-75, Т-150.

Допустимые уровни и требования к зимнему содержанию автодорог для обеспечения свободного проезда автомобильного транспорта после окончания снегопада в соответствии с ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», определены предельно допустимые значения требований к автодорогам.

Срок окончания снегоочистки принимают с момента прекращения снегопада или метели до завершения работ, обеспечивающих указанные требования.

Обработка противогололедными материалами

Для борьбы с гололедом применяют профилактический метод, а также метод пассивного воздействия, способствующий повышению коэффициента сцепления шин с дорогой, покрытой гололедной пленкой. Предпочтительно использовать профилактический метод, но его применение возможно только при своевременном получении сводок метеорологической службы о возникновении гололеда. После получения сводки необходимо обработать дорожное покрытие химическими реагентами. Чтобы реагенты не разносились колесами транспортных средств, их разбрасывают непосредственно перед возникновением гололеда. При такой обработке ледяная пленка по поверхности дорожного покрытия не образуется, дорога делается лишь слегка влажной. Для устранения гололеда дорожное покрытие обрабатывают противогололедными препаратами. Обработку дорожных покрытий при профилактическом методе борьбы с гололедом начинают с улиц с наименьшей интенсивностью движения, т.е. II и III категорий, а заканчивают на улицах I категории. Такой порядок работы в наилучшей степени способствует сохранению реагентов на поверхности дороги. Обработку дорог, покрытых гололедной пленкой, начинают с улиц I категории, затем посыпают улицы II и II категории. Параллельно необходимо проводить внеочередные работы по выборочной посыпке подъемов, спусков, перекрестков, подъездов к мостам и туннелям. Продолжительность обработки всех улиц I категории не должна превышать одного часа. Для ускорения производства работ по борьбе с гололедом следует обрабатывать дороги только в полосе движения, на которую приходится примерно 60...70% ширины проезжей части улицы.

8. НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕДВИЖИМОСТИ, МАШИН, МЕХАНИЗМОВ И ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения, годы | Количество единиц | Общий объем финансирования на расчетный период до 2020 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КНС по улице Центральная и участка сети водоотведения по улице Заречная | до 2020 г. | 1 | 22 206,34 |

Объемы финансирования мероприятий определены в ценах 4 квартала 2014 года, носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятия.

9. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Анализ состояния санитарной очистки территории городского округа ЗАТО Видяево выявил следующие проблемы:

1. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТКО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТКО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

2. Отсутствует централизованная система сбора и вывоза опасных отходов (ртутных ламп, батареек, аккумуляторов и др.).

3. Отсутствует КНС по улице Центральная, что приводит к загрязнению Губы Ура Баренцева моря.

В качестве основных направлений работ по санитарной очистке предлагается:

1. Строительство КНС по улице Центральная и участка сети водоотведения по улице Заречная;

2. В целях совершенствования муниципальной нормативно - правовой базы Администрации ЗАТО Видяево рекомендовано разработать правила (регламент) обращения с отходами, в соответствии с пп. 24-26 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Проведение эколого-просветительского образования населения;

4. Оценить возможность сокращения количества вывозимых отходов путем раздельного сбора, сортировки и переработки. Провести экономический расчет целесообразности использования вторичного сырья;

5. Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих изделий, токсичных металлов, отработанных автошин и пр. от населения и хозяйствующих объектов;

6. Организация площадки временного хранения ТКО с сортировкой и прессованием отходов до вывоза на утилизацию и переработку;

За пределами прогнозного периода ожидается строительство мусороперегрузочной станции на основе концессионного соглашения для нужд ЗАТО Видяево с целью создания системы переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Мурманской области.