ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ.

При пользовании электроэнергией

- включайте в электросеть утюг, плитку, чайник и другие электроприборы только исправные и при наличии под ними несгораемой подставки. Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям.

- Следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров. Не закрывайте домашними предметами автотрансформатор и стабилизатор и не устанавливайте их на стол.

- Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, вызывающих перегрузку сети.

- Опасно промачивать электропровода, заклеивать их обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать, завязывать в узлы. Применять ветхие соединительные шнуры, удлинители. Все это приводит к нарушению изоляции и короткому замыканию электропроводов.

- Опасно пользоваться неисправными выключателями, розетками, штепселями, подключать оголенные концы при помощи скрутки проводов к электросети. В этих случаях возникают большие переходные сопротивления, которые приводят к сильному нагреву электропроводов и горению изоляции.

- Серьезную опасность представляют использование нестандартных, самодельных предохранителей (жучков). Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают стандартные предохранители.

- Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов. К монтажу электроприборов и их ремонту привлекайте только специалистов. В этих случаях будет исключена возможность проникновения пожара от электроприборов.

При пользовании газовых приборов

- Не забывайте,           что    применяемый в быту газ взрывоопасен,  поэтому, при пользовании   газовыми   приборами,   необходимо   соблюдать   правила      пожарной безопасности.

- Нельзя, при наличии запаха газа в помещении, зажигать спички, курить, применять открытый огонь.

- В этом случае необходимо немедленно сообщить информацию дежурному ЕДДС по тел. 01, вызвать  аварийную службу  газовой службы и до ее прибытия тщательно проверить помещения.

- Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты ли краны у газовых приборов.

- Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем открывать кран горелки.

- Недопустимо оставлять включенные газовые приборы без присмотра.

- Над газовой плитой нельзя сушить белье.

- Перед пользованием газовой колонкой, следует проверить наличие тяги в дымоходе, для чего зажженный жгутик бумаги подносят к нижнему обрезу колпака колонки. Втягивание пламени под колпак указывает на наличие тяги в дымоходе.

При пользовании горючими жидкостями

- Очень опасно  стирать в бензине   и других    легковоспламеняющихся    жидкостях промасленную одежду.

- Недопустимо       курение       или зажигание спичек при пользовании  бензином, ацетоном, керосином, растворителями.

- Многие вещества бытовой химии ( мастика, нитрокраски, лаки, клеи и др.) представляют повышенную пожарную опасность, особенно в аэрозольной упаковке. Ни в коем случае не производите подогрев на открытом огне  пожароопасных  мастик ( БМ, гамму, скипидарную, зеркальную, на се ликоне и т.п.),   а также других предметов бытовой химиии.

- Опасно курить и применять огонь во время натирки и покрытия лаком полов, наклейки линолеума и плиток.

При пользовании открытым огнем

- Наибольшее число пожаров в квартирах происходит от небрежного курения (бросания непогашенных окурков и спичек). Особую опасность представляет курение в постели, лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.

- Причиной пожара может быть костер во дворе жилого дома, в котором сжигаются старая мебель, мусор, опавшие листья, отогревание замерших труб паяльной лампой или факелом.

Не допускайте шалости детей с огнем

- Не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая плита или включены электроприборы.

- Храните спички в местах, недоступных для детей. Шалость детей со спичками - частая причина пожара.

- Новогодняя елка тоже может стать причиной пожара.

- Чтобы этого не случилось:

- Елку ставьте на устойчивую  подставку и подальше от приборов отопления;

-  Нельзя украшать елку целлулоидными игрушками, обкладывать подставку и елку ватой, непропитанной огнезащитным составом.

- Освещать елку следует электрогирляндами только фабричного изготовления.

- В помещении не разрешается зажигать различные фейверки, бенгальские огни, хлопушки,свечи;

- Нельзя одевать детей в костюмы    из      ваты и марли, непропитанные огнезащитным составом.

ПОМНИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.